ŽENSKE IN MOŠKE SANITARIJE V KLETI

Predvidena je temeljita prenova obstoječih ženskih in moških sanitarij.

Rušitvena in pripravljalna dela:

- Rušenje zidu med umivalnikom in pisoarjem

56 x 19 x 299cm

- Odstraniti spuščen strop 8,70m2, 2x

- Odstraniti obstoječe sanitarno keramiko

- Odstraniti bojler, 1x

- Odstraniti notranja vrata, 4x

- Izbijanje obstoječe talne in stenske keramike

Odvoz na deponijo.

Zidarska dela:

- Pozidava novega nizkega zidu d=15cm v= 150cm iz siporeksa, 1x

Vodovodne instalacije - dela:

- Speljati instalacije za bojler na novo

pozicijo, 1x

- Prestaviti napeljavo za radiatorje iz kabin na novo pozicijo, montaža radiatorjev, 2x

- Priprava instalacij in vgradnja geberita, 3x

- Priprava instalacij za pisoar, 3x

- Priprava instalacij za umivalnik, 3x

Spuščen strop - dela:

- Postavitev novega spuščenega gips stropa 8,70m2, 2x

Elektroinstalacije - dela:

- Talno gretje v wc kabinah 2,30m2, 4x

- Priprava instalacij za električen bojler

- Nabava in montaža bojlerja

- Priprava instalacij, nabava in montaža luči nad ogledalom v predprostoru (enako kot v 1.nadstropju)

- Priprava instalacij, nabava in montaža vgradnih luči v stropu, po načrtu (luči enake kot v 1.nadstropju)

- Stikala in vtičnice (enako kot v 1.nadstropju)

- Sistem prezračevanja v stropu, 2x

Keramika:

- Polaganje talne keramike FLOORGRES_BUILDTECH 40/80 (kot keramika v 1.nadstropju) 8,70m2, 2x

- Polaganje stenske keramike do višine nižjega spuščenega stropa v= 2,33cm (kot keramika v 1.nadstropju) 25,50m2, 2x

Slikpleskarska dela:

- Beljenja stopa 8,70m2, 2x

- Beljenje stene nad keramiko 14m2, 2x

Vgradna oprema, nabava in montaža:

- Umivalnik Dolomite in armatura, vse kot v 1.nadstropju, 4x

- Ogledalo nad umivalnikom, kot v 1.nadstropju, 4x

- Konzolna školka, kot v 1.nadstropju, 3x

- Pisoar, kot v 1.nadstropju, 2x

Mizarska dela:

- Vhodna vrata, prenova in barvanje obstoječih vrat, 2x

- Notranja vrata z nadsvetlobo, po načrtu, 4x

Katarina Gnezda udia.