Povzetek ADR poglavja 1.1.3.6.3.

| Prevozna skupina | Snovi ali predmeti embalažnih skupin ali kod ali UN št. | Največja količina a | Faktor (F) b |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Razred 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L in UN št. 0190 Razred 3: UN št. 3343 Razred 4.2: Snovi ki spadajo v embalažno skupino I Razred 4.3: UN št. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148 in 3207 Razred 6.1: UN št. 1051, 1613, 1614 in 3294 Razred 6.2: UN št. 2814 in 2900 (skupini tveganja 3 in 4) Razred 7: UN št. 2912 do 2919, 2977, 2978 in 3321 do 3333 Razred 9: UN št. 2315, 3151, 3152 in oprema, ki vsebuje te snovi ali zmesi, in prazna neočiščena embalaža, ki je vsebovala snovi te prevozne skupine | 0 | * |
| 1 | Snovi in predmeti, uvrščeni v embalažno skupino I, ki niso uvrščeni v prevozno skupino 0, ter snovi in predmeti naslednjih razredov: Razred 1: 1.1B do 1.1J a /1.2B do 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D Razred 2: skupine T, TC a, TO, TF, TOC in TFC Razred 4.1: UN št. 3221 do 3224 in 3231 do 3240 Razred 5.2: UN št. 3101 do 3104 in 3111 do 3120 | 20 | 50 |
| 2 | Snovi ali predmeti, uvrščeni v embalažno skupino II, ki niso uvrščeni v prevozno skupino 0, 1 ali 4, ter snovi naslednjih razredov: Razred 1: 1.4B do 1.4G in 1.6N Razred 2: skupina F Razred 4.1: UN št. 3225 do 3230 Razred 5.2: UN št. 3105 do 3110 Razred 6.1: snovi in predmeti embalažne skupine III Razred 6.2: UN št. 2814 in 2900 (skupina tveganja 2) Razred 9: UN št. 3245 | 333 | 3 |
| 3 | Snovi ali predmeti, uvrščeni v embalažno skupino III, ki niso uvrščeni v prevozno skupino 0, 2 ali 4, ter snovi in predmeti naslednjih razredov: Razred 2: skupini A in O Razred 8: UN št. 2794, 2795, 2800 in 3028 Razred 9: UN št. 2990 in 3072 | 1000 | 1 |
| 4 | Razred 1: 1.4S neomejeno Razred 4.1: UN št. 1331,1345,1944,1945,2254 in 2623 Razred 4.2: UN št. 1361 in 1362 embalažna skupina III Razred 7: UN št. 2908 do 2911 Razred 9: UN št. 3268 in prazna neočiščena embalaža, ki je vsebovala nevarno blago, razen embalaže, ki je vsebovala nevarno blago prevozne skupine 0 | ∞ | 0 |

Opombe:

* – ni izjem (katerakoli količina zahteva prevoz v skladu z ADR).

a – največja skupna količina na prevozno enoto (za tekočine v litrih, trdne snovi v kg, ipd.)

b – Faktor s katerim se količina nevarnega blaga posamezne prevozne skupine množi.

Izračun in odločitev:

Vsota= n=1n=Nkn×Fn

Pri čemer je N število vseh prevoznih skupin v posameznem prevozu, kn je količina posameznega nevarnega blaga v posamezni prevozni skupini n, Fn je faktor množenja za posamezno prevozno skupino n. Če je rezultat Vsota manjši od 1000, potem za prevoz velja izjema za ADR.

Za definicije ADR razredov nevarnega blaga (snovi) glej ADR poglavji 2.1 in 2.2.

Primer izračuna:

| Blago, snov, UN št. | Razred (embalaža) | Količina (K) | Prevozna skupina | Faktor (F) | K × F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorni bencin, UN 1203 | 3 (F1) | 100 L | 2 | 3 | 300 |  |
| Ekstra lahko kurilno olje, UN 1202 | 3 (F1) | 200 L | 3 | 1 | 200 |  |
| Diklormetan, UN 1593 | 6.1 (T1) | 30 L | 2 | 3 | 90 |  |
| Butan (UNP), UN 1965 | 2 (2F) | 50 kg | 2 | 3 | 150 |  |
| Alilalkohol, UN 1098 | 6.1 (FT1) | 5 L | 1 | 50 | 250 |  |
| Skupaj: |  |  |  |  |  | 990 |  |

990 < 1000, torej velja izjema za ADR.